Si riportano le schede di verifica da utilizzarsi prima di ogni montaggio, così come indicato dall’Allegato XIX “Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi” al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In tali schede devono essere riportati, tra l’altro, la marca e il modello degli elementi del ponteggio verificati.

La funzione di tali schede, è quella di una  lista di controllo con le relative caselle di spunta in corrispondenza di ciascuna voce. La spunta delle caselle deve essere compiuta solo dopo l’effettiva valutazione della verifica di riferimento.

Gli elementi ritenuti inidonei devono essere scartati o adeguatamente riparati o sottoposti a manutenzione.

Le schede utilizzate, vanno conservate per dimostrare l’avvenuto controllo.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 137 del DLgs 81/2008 e s.m.i., prevede che il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo degli  elementi inefficienti.

A tal fine, si propongono due modelli di verifica:

• Documento di verifica periodica del ponteggio;

• Documento di verifica eccezionale del ponteggio.

I suddetti documenti, redatti dal responsabile del cantiere, comprovano l’avvenuto controllo del ponteggio nei momenti individuati dalla norma ed è opportuno conservarli fino allo smontaggio dell’opera provvisionale.

Si sottolinea che i controlli elencati nei due documenti di verifica,  sono coerenti con le verifiche previste nell'Allegato XIX “Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi” al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per completezza si riportano gli articoli 112 e 137 del DLgs 81/2008 e s.m.i., con l’attuale previsione sanzionatoria.

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’ALLEGATO XIX.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 [Art. 159, co. 2, lett. b)]

Articolo 137 - Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

•  arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

Provincia di L’Aquila

Prevenzione e Sicurezza

in Edilizia

VERIFICHE DI CONFORMITÀ PRELIMINARI AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO

SCHEDA DI VERIFICA DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO

PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

| Ponteggio verificato | Fabbricante | Modello |
| --- | --- | --- |
| Data della verifica |  |  |
| Verificatore | Sig. |  |
|  | della ditta |  |
|  | ruolo ricoperto in cantiere |  |
| Indirizzo cantiere | Via |  |
|  | Loc. |  |
|  | Città Prov. |  |

ELEMENTI DEL PONTEGGIO VERIFICATI

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Generale | Presenza del libretto di autorizzazione ministeriale, rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. | Visivo | □ | □ | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
|  | Gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, sono di tipo autorizzato ed appartenenti ad un unico fabbricante. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
| Telaio | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità montanti telaio | Visivo con utilizzo di filo a piombo | □ | □ | Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l'elemento |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Telaio | Controllo spinotto di collegamento fra montanti | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo attacchi contro-ventature perni e/o boccole | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo, occorre: - Scartare l'elemento, o - Ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità traverso | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Correnti e diagonali | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo linearità dell’elemento | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo dello stato di conservazione collegamenti al telaio | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Impalcati prefabbricati | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo di efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura, e cinfrinatura). | Visivo: integrità del sistema di collegamento. Assenza nel sistema di collegamento di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | □ | □ | Se il controllo è negativo: - Scartare l'elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Impalcati prefabbricati | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Basette fisse | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, con un piano di riscontro | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Basette regolabili | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, con un piano di riscontro | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale. Visivo: stato di conservazione della filettatura. Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | □ | □ | - Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento |
| Assi in legno per impalcati | Controllo che sulle tavole che costituiranno costituenti il piano di calpestio dei ponteggi. Si devono presentare in buono stato e senza fessurazioni apprezzabili. Le fibre devono avere andamento parallelo all'asse. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. | Visivo | □ | □ |  |

Firma del verificatore

SCHEDA DI VERIFICA DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

PONTEGGI METALLICI A TELAI E TRAVERSI PREFABBRICATI

| Ponteggio verificato | Fabbricante | Modello |
| --- | --- | --- |
| Data della verifica |  |  |
| Verificatore | Sig. |  |
|  | della ditta |  |
|  | ruolo ricoperto in cantiere |  |
| Indirizzo cantiere | Via |  |
|  | Loc. |  |
|  | Città Prov. |  |

ELEMENTI DEL PONTEGGIO VERIFICATI

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Generale | Presenza del libretto di autorizzazione ministeriale, rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. | Visivo | □ | □ | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
|  | Gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, sono di tipo autorizzato ed appartenenti ad un unico fabbricante. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto |
| Montante | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Montante | Controllo verticalità | Visivo con utilizzo di filo a piombo | □ | □ | Se la verticalità del montante non è soddisfatta occorre |
|  | Controllo spinotto di collegamento fra montanti | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo attacchi elementi | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità traverso | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo |
| Traverso | Presenza del marchio come da libretto | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo orizzontalità traverso | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo scartare l'elemento |
|  | Controllo dello stato di conservazione collegamenti ai montanti | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento, o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
| Correnti e diagonali | Presenza del marchio come da libretto | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo linearità dell’elemento | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Correnti e diagonali | Controllo dello stato di conservazione collegamenti ai montanti | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento, o ripristinare la funzionalità dell'elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
| Impalcati prefabbricati | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo di efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura, e cinfrinatura). | Visivo: integrità del sistema di collegamento. Assenza nel sistema di collegamento di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | □ | □ | Se il controllo è negativo: - Scartare l'elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Basette fisse | Presenza del marchio come da libretto | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, con un piano di riscontro | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Basette regolabili | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, con un piano di riscontro | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale. Visivo: stato di conservazione della filettatura. Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | □ | □ | - Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento |

Firma del verificatore

SCHEDA DI VERIFICA DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

PONTEGGI METALLICI A PONTEGGI A TUBI E GIUNTI

| Ponteggio verificato | Fabbricante | Modello |
| --- | --- | --- |
| Data della verifica |  |  |
| Verificatore | Sig. |  |
|  | della ditta |  |
|  | ruolo ricoperto in cantiere |  |
| Indirizzo cantiere | Via |  |
|  | Loc. |  |
|  | Città Prov. |  |

ELEMENTI DEL PONTEGGIO VERIFICATI

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Generale | Presenza del libretto di autorizzazione ministeriale, rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. | Visivo | □ | □ | Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio |
| Tubi | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione. | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo verticalità | Visivo con utilizzo di filo a piombo | □ | □ | Se la verticalità del tubo non è soddisfatta occorre scartare l'elemento |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Giunti | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo bulloni completi di dadi | Visivo e funzionale. Visivo: controllo dello stato di conservazione della filettatura. Funzionale regolare avvitamento del dado. | □ | □ | - Se il controllo visivo è negativo occorre : sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l'elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto |
|  | Controllo linearità martelletti | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo perno di rotazione giunto girevole | Visivo e funzionale. Visivo: parallelismo dei due nuclei. Funzionale: corretta rotazione | □ | □ | Se i controlli sono negativi occorre scartare l'elemento |
| Impalcati | Presenza del marchio come da libretto | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
| Impalcati prefabbricati (non strutturali) | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Idoneità dello stato di conservazione della protezione contro la corrosione | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori: - Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l'elemento - Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio |
|  | Controllo di efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura, e cinfrinatura). | Visivo: integrità del sistema di collegamento. Assenza nel sistema di collegamento di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura | □ | □ | Se il controllo è negativo: - Scartare l'elemento, o - Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell'efficienza dei sistemi di collegamento |
|  | Controllo orizzontalità piani di calpestio | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso | Visivo e/o funzionale | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica | Esito verifica |  | Misura adottata in caso di esito negativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Negativo | Positivo |  |
| Basette fisse | Presenza del marchio come da libretto | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, con un piano di riscontro | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
| Basette regolabili | Presenza del marchio come da libretto. | Visivo | □ | □ | Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo orizzontalità piatto di base | Visivo, con un piano di riscontro | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo verticalità stelo | Visivo | □ | □ | Se il controllo è negativo occorre scartare l'elemento |
|  | Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata | Visivo e funzionale. Visivo: stato di conservazione della filettatura. Funzionale: regolare avvitamento della ghiera | □ | □ | - Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l'elemento - Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l'elemento |
| Assi in legno per impalcati | Controllo che sulle tavole che costituiranno costituenti il piano di calpestio dei ponteggi. Si devono presentare in buono stato e senza fessurazioni apprezzabili. Le fibre devono avere andamento parallelo all'asse. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. | Visivo | □ | □ |  |

Firma del verificatore

SCHEDA DI VERIFICA DEL PONTEGGIO DURANTE L’USO

| Ponteggio verificato | Fabbricante | Modello |
| --- | --- | --- |
| Data della verifica |  |  |
| Verificatore | Sig. |  |
|  | della ditta |  |
|  | ruolo ricoperto in cantiere |  |
| Indirizzo cantiere | Via |  |
|  | Loc. |  |
|  | Città Prov. |  |

ELEMENTI DEL PONTEGGIO VERIFICATI

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica |
| --- | --- | --- |
| Generale | Controllare la completezza del ponteggio come da disegno esecutivo del ponteggio | Visivo |
|  | Controllare che sia mantenuto un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera servita | Visivo |
|  | Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. | Visivo |
| Parasassi | Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto | Visivo |
| Giunti | Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. | Visivo e funzionale. Con utilizzo di chiave di serraggio |
| Ancoraggi | Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale. | Visivo |
| Montanti | Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo. | Visivo Con utilizzo di filo a piombo |
| Contro-ventature | Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante: - Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; - Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta; - Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta. | Visivo |

| Elementi | Verifica | Modalità di verifica |
| --- | --- | --- |
| Impalcati prefabbricati | Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato | Visivo |
|  | Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi | Visivo |
| Impalcati in legno | Verifica del buono stato di conservazione degli impalcati | Visivo |

Firma del verificatore

Documento di verifica periodica

del ponteggio

Verifica del ponteggio: Telaio prefabbricato _________________________________ (*1)

Tubo e giunto _______________________________________   (*1)

Multidirezionale ______________________________________ (*1)

Misto ________________________________________________ (*2)

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 137 del DLgs 81/2008

il giorno ____________________________ è stata effettuata la verifica periodica del ponteggio

installato nel cantiere di _________________________________________________________________

dalla ditta _________________________________________________________________________________

relativo a ___________________________________________________________________________ (*3)

In particolare è stato verificato:

• presenza in cantiere del libretto/i di cui all’autorizzazione ministeriale del ponteggio

• presenza in cantiere di copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)

• conformità del disegno del ponteggio (contenuto nel Pi.M.U.S.) agli schemi tipo forniti dal fabbricante

• presenza in cantiere di un progetto firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato nei casi in cui il

ponteggio sia di altezza superiore a 20 m, non sia stato installato conformemente agli schemi tipo forniti dal

fabbricante, siano stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature

• presenza del documento relativo all’ultima verifica del ponteggio installato nel cantiere, effettuata dal

responsabile di cantiere

• stabilità del piano di appoggio del ponteggio

• verticalità dei montanti

• numero ed efficienza degli ancoraggi

• efficienza dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio e del serraggio dei giunti

• efficienza delle controventature di pianta e di facciata (linearità e collegamenti) compresi gli impalcati aventi

funzione di controventatura in pianta

• regolarità ed efficienza dei parapetti

• regolarità degli impalcati e loro fissaggio al ponteggio

• accostamento dell’impalcato del ponteggio al fabbricato servito (è consentito un distacco delle tavole del

piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm)

• regolarità ed efficienza della mantovana parasassi

□ Dalla verifica effettuata non è emersa alcuna difformità applicativa.

□ Dalla verifica effettuata sono emerse le seguenti difformità applicative:

__________________________________________________________________________________________

Le difformità sono state immediatamente regolarizzate.

Firma del responsabile di cantiere

___________________________________________________

(*1) Indicare marca tipo e modello di ponteggio

(*2) Indicare marche, tipi e modelli di ponteggio

(*3) Indicare la tipologia d’intervento (costruzione edificio, manutenzione copertura, ecc.)

Documento di verifica eccezionale

del ponteggio

Verifica del ponteggio: Telaio prefabbricato _________________________________ (*1)

Tubo e giunto _______________________________________ (*1)

Multidirezionale ______________________________________ (*1)

Misto ________________________________________________ (*2)

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 137 del DLgs 81/2008

il giorno _______________________________________è stata effettuata la verifica eccezionale

conseguente a _____________________________________________________________________ (*3)

del ponteggio installato nel cantiere di ___________________________________________________

dalla ditta _________________________________________________________________________________

relativo a ___________________________________________________________________________ (*4)

In particolare è stato verificato:

• presenza in cantiere del libretto/i di cui all’autorizzazione ministeriale del ponteggio

• presenza in cantiere di copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)

• conformità del disegno del ponteggio (contenuto nel Pi.M.U.S.) agli schemi tipo forniti dal fabbricante

• presenza in cantiere di un progetto firmato da un ingegnere o da un architetto abilitato nei casi in cui

il ponteggio sia di altezza superiore a 20 m, non sia stato montato conformemente agli schemi tipo forniti

dal fabbricante, siano stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature

• presenza del documento relativo all’ultima verifica del ponteggio installato nel cantiere, effettuata dal

responsabile di cantiere

• stabilità del piano di appoggio del ponteggio

• verticalità dei montanti

• numero ed efficienza degli ancoraggi

• efficienza dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio e del serraggio dei giunti

• efficienza delle controventature di pianta e di facciata (linearità e collegamenti) compresi gli impalcati aventi

funzione di controventatura in pianta

• regolarità ed efficienza dei parapetti

• regolarità degli impalcati e loro fissaggio al ponteggio

• accostamento dell’impalcato del ponteggio al fabbricato servito (è consentito un distacco delle tavole del

piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 cm)

• regolarità ed efficienza della mantovana parasassi.

□ Dalla verifica effettuata non è emersa alcuna difformità applicativa.

□ Dalla verifica effettuata sono emerse le seguenti difformità applicative:

__________________________________________________________________________________________

Le difformità sono state immediatamente regolarizzate.

Firma del responsabile di cantiere

___________________________________________________

(*1)  Indicare marca, tipo e modello di ponteggio

(*2)  Indicare marche, tipi e modelli di ponteggio

(*3)  Indicare la causa della verifica (violenta perturbazione atmosferica, prolungata interruzione di lavoro, modifiche

apportate al ponteggio, ecc.)

(*4)  Indicare la tipologia d’intervento (costruzione edificio, manutenzione copertura, ecc.)