CASTELLI DI TIRO

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

- I castelli di tiro, collegati ai ponteggi per le operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante elevatori, devono essere realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata dei lavori;

- La loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidità e stabilità;

- I castelli di tiro vanno ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio;

- I montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio;

- Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti;

- Gli intavolati devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano;

- Su tutti i lati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede;

- Nel caso di ponteggi metallici, i castelli di tiro  vanno realizzati conformemente a quanto previsto dall’autorizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e profondità. In caso contrario è necessario predisporre specifico progetto e relazione.

MISURE DI PREVENZIONE

- Per il passaggio del carico può lasciarsi un varco nel parapetto, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e purché in sua corrispondenza l’altezza della tavola fermapiede non sia inferiore a cm 30;

- Dal lato interno dei sostegni laterali vanno applicati due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20, che servano per appoggio e riparo all’addetto;

- Il parapetto del castello di tiro può anche essere realizzato a parete piena;

- Sul castello di tiro vanno applicati, in posizione visibile (a terra e ai piani), cartelli con la indicazione della portata massima;

- E’ buona norma ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno mediante opportuni accorgimenti, quali robusti tavoloni.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- Verificare la stabilità, l’ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro;

- Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che compaia il cartello di portata massima;

- Non superare la portata massima ammissibile del castello di tiro;

- Verificare che l’eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, ovvero delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.