CARRO DI PERFORAZIONE

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Seppellimento, sprofondamento

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Caduta materiale dall’alto

- Polveri, fibre

- Fumi

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Verificare l’integrità delle tubazioni flessibili e l’efficienza delle loro connessioni;

- Segnalare le zone esposte a livello di rumorosità elevato;

- Verificare la presenza a bordo macchina di un estintore,

- Verificare l’efficienza del cestello.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Stabilizzare il mezzo;

- Mantenere costante l’erogazione dell’acqua per la perforazione;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Posizionare il mezzo correttamente, azionando il freno di stazionamento ed abbassando a terra il cestello ed il perforatore;

- Lasciare il mezzo in perfetta efficienza, eseguendo le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, segnalando eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature o stivali di sicurezza

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta