CENTRALE CONFEZIONE BITUMATI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Elettrici

- Radiazioni non ionizzanti

- Rumore

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi

- Bitume (Fumi, Gas/Vapori)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: agli organi di trasmissione, agli organi di manovra;

- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

- Verificare l’integrità delle componenti elettriche ed il corretto funzionamento degli interruttori di alimentazione e di manovra;

- Verificare la corretta combustione, l’efficienza delle prese d’aria e dei depuratori;

- Verificare l’integrità dei dispositivi di misura e di limitazione di temperatura e pressione.

DURANTE L’USO:

- È vietato manomettere le protezioni;

- È vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;

- Accertarsi del fermo macchina anche meccanico prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questo;

- Controllare l’efficienza dei dispositivi di misura, di limitazione e di arresto di emergenza;

- Utilizzare le protezioni auricolari, il casco per la protezione del capo, i guanti e la tuta di protezione quando si opera al di fuori della cabina di manovra;

- Tenere sempre a disposizione ed in efficienza un estintore idoneo.

DOPO L’USO:

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro;

- Assicurarsi del fermo caldaia e dell’interruzione di emergenza del combustibile;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la necessaria manutenzione alla fine dell’uso e l’eventuale pulizia e lubrificazione;

- Ricontrollare l’integrità e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione;

- Ricordarsi sempre che alla ripresa del lavoro l’impianto potrebbe essere utilizzato da un’altra persona, quindi segnalare per iscritto al responsabile del lavoro eventuali anomalie riscontrate.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi