SCANALATRICE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);

- Verificare la presenza del carter di protezione;

- Verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione;

- Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi;

- Verificare l’efficienza dell’aspiratore;

- Verificare il funzionamento dell’interruttore;

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L’USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

- Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

DOPO L’USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;

- Controllare l’integrità del cavo e della spina;

- Pulire l’utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi