CARROPONTE

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Caduta materiale dall’alto

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell’uso:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano depositi o quant’altro possa interferire con le manovre;

- Controllare sempre visivamente i percorsi e le aree di manovra;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare la presenza di un estintore;

- Verificare l’efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;

- Verificare l’efficienza della pulsantiera;

- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento;

- Verificare l’efficienza della sicura del gancio;

- Verificare l’efficienza dei sistemi di arresto di emergenza;

- Controllare l’eventuale ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare in caso di interferenze con altre attività.

Durante l’uso:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica;

- Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;

- Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;

- Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;

- Illuminare a sufficienza le zone di lavoro;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

Dopo l’uso:

- Non lasciare nessun carico sospeso;

- Posizionare correttamente la macchina in posizione di riposo, in genere con il carro a fine corsa di traslazione, la fune ritirata contro il carrello ed il carrello a fine corsa laterale;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;

- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina;

- L’accesso alle vie di corsa deve avvenire solo in presenza di sistemi di accesso agevoli e sicuri, sia riguardo l’accesso in quota che la percorrenza lungo le medesime;

- L’accesso al carro ponte, in assenza di specifiche passerelle protette, deve avvenire con idonei sistemi anticaduta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta