PONTEGGIO SVILUPPABILE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Verificare che i percorsi e le aree di lavoro abbiano un’adeguata solidità e non presentino inclinazioni;

- Verificare l’efficienza delle parti elettriche visibili;

- Verificare l’efficienza dei comandi e del pulsante di emergenza;

- Verificare l’efficienza degli stabilizzatori e/o dei dispositivi di bloccaggio delle ruote;

- Verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza di fine corsa, paracadute, etc. (ponte con cremagliera);

- Verificare la verticalità con la livella o il pendolino;

- Verificare l’efficienza della protezione degli organi mobili;

- Verificare l’efficienza della valvola di scarico per il rientro controllato della navicella (ponti a funzionamento oleodinamico).

DURANTE L’USO:

- Bloccare in posizione di lavoro la piattaforma;

- Non sovraccaricare l’impalcato;

- Non aggiungere sovrastrutture e/o apparecchi di sollevamento;

- Delimitare o proteggere la zona d’intervento;

- Durante gli spostamenti far rientrare ed evacuare la navicella;

- Utilizzare il dispositivo di protezione individuale anticaduta in dotazione;

- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danneggiamenti;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;

- Per le evacuazioni di emergenza utilizzare l’imbracatura e il dispositivo anticaduta in dotazione.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente il ponteggio;

- Far rientrare la navicella e posizionare stabilmente il ponteggio;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le indicazioni del libretto;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta