TRAPANO ELETTRICO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), secondo necessità, comunque non collegato elettricamente a terra;

- Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;

- Verificare il funzionamento dell’interruttore;

- Controllare il regolare fissaggio della punta.

DURANTE L’USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L’USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;

- Pulire accuratamente l’utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti