SOFFIATORE A ZAINETTO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare e registrare l’integrità dell’imbracatura;

- Verificare il funzionamento del dispositivo di comando;

- Agganciare correttamente la chiusura degli spallacci;

- Verificare l’integrità della protezione delle parti calde del motore.

DURANTE L’USO:

- Allontanare dall’area di lavoro gli estranei alla lavorazione;

- Eseguire il rifornimento di carburante e/o olio a motore spento e non fumare;

- Durante le pause di lavoro spegnere la macchina.

DOPO L’USO:

- Pulire la macchina;

- Effettuare la manutenzione della macchina attenendosi alle indicazioni del libretto;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Indumenti protettivi