IMPASTATRICE MALTA PER PAVIMENTI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Cesoiamento, stritolamento

- Movimentazione manuale dei carichi

- Polveri, fibre

- Caduta materiale dall’alto

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza delle protezioni agli organi in movimento;

- Verificare le connessioni dei tubi per l’aria compressa e per la malta;

- Stabilizzare la macchina;

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione, di manovra e di emergenza;

- Non intralciare i passaggi con i tubi;

- Verificare il corretto funzionamento dello skip di carico;

- Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro (tettoia);

DURANTE L’USO:

- Mantenere puliti i comandi;

- Mantenere l’area intorno alla macchina pulita e sgombra da materiali;

- Non rimuovere le protezioni con la macchina in funzione;

- Le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Effettuare la manutenzione e revisione attenendosi alle istruzioni del libretto, lasciando sempre la macchina in perfetta efficienza;

- Pulire accuratamente la macchina.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti

- Indumenti protettivi