CANNELLO PER GUAINA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Gas, vapori

- Bitume (Fumi, Gas/Vapori)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello;

- Verificare la funzionalità del riduttore di pressione.

DURANTE L’USO:

- Allontanare eventuali materiali infiammabili;

- Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas;

- Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore;

- Tenere la bombola in posizione verticale;

- Nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas;

- Tenere un estintore sul posto di lavoro.

DOPO L’USO:

- Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas;

- Riporre la bombola nel deposito di cantiere;

- Segnalare malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi