MOLAZZA

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Elettrici

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

- Verificare la presenza dell’involucro coprimotore ed ingranaggi;

- Verificare l’efficienza della griglia di protezione sulla vasca;

- Verificare l’integrità dell’interruttore di comando;

- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro.

DURANTE L’USO:

- Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca;

- Non inserire attrezzi per pulire o rimuovere materiale dalla vasca con gli organi in movimento;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia, necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo;

- Segnalare eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti

- Indumenti protettivi