TESATURA FERRI C.A.P.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Elettrici

- Getti, schizzi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Delimitare l’area operativa;

- Verificare l’efficienza delle tubazioni e delle connessioni tra pompa e martinetti;

- Verificare l’efficienza della strumentazione e dei comandi;

- Verificare l’efficienza degli interruttori e dei collegamenti elettrici;

- Verificare il corretto serraggio dei trefoli nella parte opposta alla tesatura;

- Predisporre opportuni schermi protettivi per la fase di tesatura.

DURANTE L’USO:

- Non sostare nella zona antistante alla macchina ed in genere nell’area intorno al cassero durante la tesatura;

- Attenersi alle istruzioni del responsabile per la sequenza di tesatura;

- Controllare costantemente la strumentazione fino al raggiungimento della tensione prestabilita;

- Accertarsi del corretto bloccaggio dei trefoli prima di rimuovere i martinetti idraulici;

- Diminuire gradualmente la spinta del martinetto.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Lasciare l’apparecchiatura in perfetta efficienza curandone la pulizia e la manutenzione, segnalando eventuali anomalie.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Visiera

- Guanti

- Indumenti protettivi