POMPA IDRICA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Annegamento

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate;

- Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione;

- Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando e uno di protezione.

DURANTE L’USO:

- Per l’installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un apparecchio di sollevamento;

- Alimentare la pompa ad installazione ultimata;

- Durante il pompaggio controllare il livello dell’acqua;

- Nel caso di una pompa con pescante, evitare il contatto della stessa con l’acqua;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Pulire accuratamente la griglia di protezione della girante.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Stivali di sicurezza

- Guanti