SABBIATRICE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Elettrici (per idrosabbiatrice)

- Rumore

- Getti, schizzi

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare l’integrità delle parti elettriche visibili (per idrosabbiatrici);

- Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni;

- Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione;

- Controllare l’efficienza della strumentazione;

- Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni;

- Proteggere i luoghi di transito.

DURANTE L’USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro.

DOPO L’USO:

- Spegnere la macchina, chiudere i rubinetti e scaricare l’aria;

- Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente (per idrosabbiatrici);

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi