SEGA A NASTRO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Accertare la stabilità della macchina;

- Verificare l’efficienza dei carter dei volani;

- Verificare l’efficienza della protezione regolabile della lama;

- Verificare la presenza dello spingitoio per effettuare il taglio di piccoli pezzi;

- Verificare la pulizia del banco e dell’area circostante;

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici, di messa a terra visibili e relative protezioni;

- Verificare l’efficienza dell’interruttore di manovra, che consenta solo l’avviamento volontario anche dopo l’arresto per mancanza di forza motrice;

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a danneggiamenti;

- Verificare la regolare tensione della lama.

DURANTE L’USO:

- Regolare la cuffia di protezione della lama sul pezzo in lavorazione;

- Usare lo spingitoio per tagli di piccoli pezzi;

- Mantenere sgombro da materiale di risulta l’area di lavoro.

DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o interruttore a parete;

- Effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione;

- Pulire la spazzola pulisci volano, il carter e la bocchetta di scarico;

- Segnalare eventuali guasti e malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti