MOTOSALDATRICE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Calore, fiamme

- Radiazioni non ionizzanti

- Rumore

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- In caso di lavorazioni in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione;

- Segnalare la zona d’intervento;

- Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo;

- Verificare l’integrità dei cavi;

- Posizionare la macchina in posizione stabile;

- Non effettuare operazioni di saldatura vicino a materiali infiammabili;

- Verificare il funzionamento dei comandi.

DURANTE L’USO:

- Durante le pause di lavoro spegnere la macchina;

- Allontanare dall’area di lavoro gli estranei alla lavorazione;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Eseguire la lavorazione in condizioni di stabilità adeguata;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Controllare l’integrità del cavo e della pinza portaelettrodo;

- Eseguire la manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti

- Indumenti protettivi