PISTOLA SPARACHIODI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente;

- Verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza;

- Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente.

DURANTE L’USO:

- Impugnare saldamente l’utensile con le due mani;

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego;

- Non sparare contro strutture perforabili, in prossimità di spigoli e fori o su superfici fessurate;

- Evitare lo sparo di chiodi troppo ravvicinati tra loro.

DOPO L’USO:

- Provvedere alla lubrificazione dell’utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi