POMPA PER SPRITZ-BETON

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Vibrazioni (spruzzatura manuale)

- Elettrici

- Rumore

- Nebbie

- Getti, schizzi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza degli interruttori di comando;

- Verificare l’integrità delle tubazioni e dei cavi di alimentazione;

- Controllare gli innesti tra condutture e macchina;

- Controllare l’efficienza dei carter degli organi di trasmissione e dell’eventuale nastro trasportatore.

DURANTE L’USO:

- Delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima;

- Operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione;

- Utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la spritzatura manuale in quota;

- Impugnare saldamente la pistola;

- Per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona resa inagibile;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina e chiudere il flusso di acqua, aria ed additivi liquidi;

- Provvedere ad un’accurata pulizia dell’attrezzatura con particolare riguardo alla vasca di miscelazione ed alle tubazioni;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate sul libretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco con visiera

- Stivali di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta