ESCAVATORE CON PINZA O CESOIA IDRAULICA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento)

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare le aree di lavoro per evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti o a superfici cedevoli;

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere;

- Controllare l’efficienza dell’attacco della pinza e delle connessioni dei tubi;

- Garantire la visibilità del posto di guida;

- Controllare l’efficienza dei comandi;

- Verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- Verificare l’integrità della protezione alla cabina contro la caduta di materiale dall’alto;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di stazionamento;

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi