MOTOSEGA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’integrità delle protezioni per le mani;

- Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;

- Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente;

- Verificare la tensione e l’integrità della catena;

- Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena;

- Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato.

DURANTE L’USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;

- Non manomettere le protezioni;

- Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro;

- Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento;

- Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare.

DOPO L’USO:

- Pulire la macchina;

- Controllare l’integrità dell’organo lavoratore;

- Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Visiera

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi