TAGLIASFALTO A DISCO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Investimento

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Delimitare e segnalare l’area d’intervento;

- Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando;

- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;

- Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;

- Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua;

- Verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco.

DURANTE L’USO:

- Mantenere costante l’erogazione dell’acqua;

- Non forzare l’operazione di taglio;

- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;

- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati (con motore a combustione interna);

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto del carburante;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione;

- Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi