CARRIOLA A MOTORE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Rumore

- Polveri, fibre

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la funzionalità dei comandi;

- Verificare l’integrità dell’impianto oleodinamico;

- Verificare l’idoneità dei luoghi di transito;

- Verificare l’integrità dei cingoli e della pedana.

DURANTE L’USO:

- Non usare la macchina in locali insufficientemente areati;

- Non utilizzare la macchina su percorsi con pendenza eccessiva in relazione alle potenzialità della macchina;

- Tenere pulito il sostegno e i comandi;

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;

DOPO L’USO:

- Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e attenendosi al libretto di istruzione;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti;

- Posizionare la macchina in posizione stabile.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Maschere per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi