AUTOCARRO DUMPER

# (USO PREVALENTE NEI LAVORI STRADALI E IN GALLERIA)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Polveri, fibre

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare il funzionamento dei comandi di guida e l’efficienza dell’impianto frenante (o dei freni);

- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi (cicalino retromarcia, girofaro);

- Garantire la visibilità del posto di guida;

- Controllare che i percorsi in cantiere ed in discarica siano adeguati per la stabilità del mezzo.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;

- Non trasportare altre persone, se non in cabina;

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro;

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

- Sostare in cabina durante le operazioni di carico;

- Azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione stabile;

- Non superare la portata massima;

- Non caricare materiale oltre l’altezza delle sponde;

- Durante gli spostamenti abbassare il cassone ed accertarsi della corretta chiusura della sponda posteriore;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti;

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.

DOPO L’USO:

- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento segnalando eventuali guasti;

- Eseguire la manutenzione secondo le indicazioni di fabbrica.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Mascherine

- Indumenti protettivi