SCARIFICATRICE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Investimento

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Delimitare efficacemente l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale;

- Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Verificare l’efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.

DURANTE L’USO:

- Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro;

- Mantenere sgombra la cabina di comando;

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi