SMERIGLIATRICE ORBITALE (FLESSIBILE)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220 V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), secondo necessità, comunque non collegato a terra;

- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;

- Controllare il fissaggio del disco;

- Verificare l’integrità delle protezioni del disco, del cavo e della spina di alimentazione;

- Verificare il funzionamento dell’interruttore.

DURANTE L’USO:

- Impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie;

- Eseguire il lavoro in posizione stabile;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Non manomettere la protezione del disco;

- Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;

DOPO L’USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;

- Controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione;

- Pulire l’utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti antivibrazioni

- Indumenti protettivi