IMPASTATRICE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Caduta materiale dall’alto

- Rumore

- Polveri, fibre

- Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’integrità delle parti elettriche;

- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie);

- Verificare l’efficienza dell’interruttore di comando e del pulsante di emergenza;

- Verificare l’efficienza della griglia di protezione dell’organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento accidentale della stessa;

- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L’USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Non manomettere il dispositivo di blocco delle griglie;

- Non rimuovere il carter di protezione della puleggia.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo;

- Curare la pulizia della macchina;

- Segnalare eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti

- Indumenti protettivi