MOLA DA BANCO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Elettrici

- Rumore

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare la stabilità del banco ed il corretto fissaggio della mola;

- Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell’albero;

- Verificare l’integrità delle protezioni degli organi in movimento;

- Verificare l’efficienza dell’apposito schermo paraschegge;

- Verificare l’idoneità del poggiapezzi.

DURANTE L’USO:

- Non rimuovere o modificare le protezioni;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Pulire la macchina;

- Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi