POMPA PER CLS (Autopompa)

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Getti, schizzi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;

- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi;

- Garantire la visibilità del posto di guida;

- Verificare l’efficienza della pulsantiera;

- Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;

- Verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo;

- Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;

- Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca;

- Dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa;

- Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Pulire convenientemente la vasca e la tubazione;

- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Guanti

- Indumenti protettivi