GRU A GIRAFFA MANUALE (CAPRA)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare il regolare funzionamento dell’impianto idraulico;

- Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di scorrimento e di arresto;

- Verificare che sia inserito correttamente il perno per il fermo della prolunga del braccio;

- Verificare il dispositivo di sicurezza del gancio.

DURANTE L’USO:

- Utilizzare il mezzo solo su superfici piane e ben livellate;

- Verificare l’indicazione della portata dell’apparecchio;

- In funzione delle condizioni di impiego, tale portata varia a seconda delle condizioni d’uso del mezzo, lunghezza del braccio e della sua inclinazione;

- Verificare la corretta imbracatura del carico che deve essere effettuata con mezzi idonei per evitare la sua caduta o il suo spostamento dalla primitiva posizione di imbraco durante la movimentazione;

- Non sostare sotto il carico né sullo stesso e non farlo oscillare;

- Evitare durante lo spostamento del carico ulteriori sforzi dinamici dovuti a urti, frenate, strappi, ecc..

DOPO L’USO:

- Verificare il corretto funzionamento di tutte le componenti del mezzo in particolare: impianto idraulico, dispositivi di scorrimento e di arresto;

- Segnalare eventuali anomalie riscontrate.

MISURE DI EMERGENZA

- Il personale addetto deve essere informato sulla presenza nell’area di lavoro di rischi particolari e sui comportamenti da adottare per evitarli e nel caso in cui si verifichino situazioni di emergenza.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti