TRINCIATRICE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Movimentazione manuale dei carichi

- Infezioni da microrganismi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare il corretto fissaggio della presa di forza del trattore;

- Verificare la funzionalità della leva d’azionamento;

- Verificare l’efficienza della barra di inversione di marcia.

DURANTE L’USO:

- Posizionare la macchina stabilmente;

- Per rimuovere i rami incastrati azionare la barra per l’inversione del moto;

- Non indossare indumenti con parti svolazzanti;

- Non posizionarsi mai frontalmente alla tramoggia di alimentazione.

DOPO L’USO:

- Scollegare la macchina dalla presa di forza;

- Lasciare la macchina in perfetta efficienza curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Visiera

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi