TAGLIAERBA A BARRA FALCIANTE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la funzionalità dei comandi;

- Verificare il corretto fissaggio delle lame dentate;

- Verificare l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione.

DURANTE L’USO:

- In caso di inceppamento non rimuovere il materiale dalle lame con il moto inserito;

- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;

- Durante gli spostamenti disinserire il moto alle lame, sollevarle e applicare la protezione;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

DOPO L’USO:

- Chiudere il rubinetto della benzina;

- Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a motore spento, segnalando eventuali guasti.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Visiera

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi