PIATTAFORMA SVILUPPABILE (DA GALLERIA)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

- Calore, fiamme

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre;

- Verificare l’idoneità dei percorsi;

- Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull’autocarro;

- Verificare che le piattaforme siano munite di parapetto su tutti i lati verso il vuoto.

DURANTE L’USO:

- Posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il pendolino;

- Utilizzare gli appositi stabilizzatori;

- Le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma;

- Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo;

- Durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma;

- Non sovraccaricare la piattaforma;

- Non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma;

- L’area sottostante la zona operativa della piattaforma deve essere opportunamente delimitata;

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale anticaduta, da collegare agli appositi attacchi;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Per le evacuazioni di emergenza utilizzare l’imbracatura e il dispositivo anticaduta in dotazione.

DOPO L’USO:

- Posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il freno di stazionamento;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le indicazioni del costruttore.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta

- Indumenti protettivi