CARRELLO ELEVATORE SVILUPPABILE

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Caduta materiale dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Vibrazioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Calore, fiamme

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Rumore

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- Garantire la visibilità del posto di guida;

- Verificare la presenza della protezione al posto di manovra contro il rischio di ribaltamento (rollbar o cabina);

- Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di sicurezza.

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Non attivare il braccio durante gli spostamenti;

- Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Effettuare i depositi in maniera stabile;

- Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro.

DOPO L’USO:

- Non lasciare carichi in posizione elevata;

- Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Indumenti protettivi