TAGLIAERBA A LAME ROTANTI (TRATTORINO)

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Controllare l’efficienza dei comandi e del dispositivo frenante;

- Verificare l’efficienza del cassone ribaltabile;

- Verificare la presenza dei carter di protezione dell’organo lavoratore;

- Verificare la corretta chiusura degli sportelli del vano motore;

- Verificare l’area e i percorsi;

- In assenza di rollbar evitare l’utilizzo in pendenza laterale.

DURANTE L’USO:

- In caso di inceppamento dell’organo lavoratore, spegnere il motore prima di effettuare le operazioni necessarie al reimpiego della macchina;

- Non rimuovere i carter di protezione;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare eventuali gravi guasti.

DOPO L’USO:

- Posizionare la macchina in posizione stabile;

- Azionare il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al ripiego della macchina a motore spento, attenendosi alle indicazioni del costruttore, segnalando eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi