CENTRALE DI BETONAGGIO

### RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Scivolamenti, cadute a livello

- Elettrici

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare la funzionalità dei comandi di manovra e di emergenza;

- Verificare l’efficienza delle protezioni dei seguenti organi:

- Vasca (protezioni laterali);

- Rulli di trasmissione del moto alla vasca;

- Nastro trasportatore e relativi rulli;

- Raggio raschiante (protezione rigida di testata e dispositivi di arresto laterali);

- Verificare la presenza dell’impalcato di protezione sul posto di manovra;

- Delimitare l’area d’azione del raggio raschiante con apposite catenelle.

DURANTE L’USO:

- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;

- Evitare di introdurre attrezzi nella vasca in rotazione;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;

- Durante le manovre di arrivo e partenza della benna restare sotto la tettoia.

DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione della macchina;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina ad impianto fermo e scollegato elettricamente;

- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto;

- Curare la pulizia della macchina.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi