CANALE PER SCARICO MACERIE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Caduta materiale dall’alto

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che i vari tronchi del canale siano ben imboccati e che gli eventuali raccordi siano adeguatamente rinforzati;

- Verificare che il piano di scarico non disti più di 2 metri dall’estremo inferiore del canale;

- Verificare che l’ultimo tratto del canale sia leggermente inclinato per ridurre la velocità e la polvere del materiale scaricato;

- Controllare che il canale sia ancorato in maniera sicura curando che il suo peso venga, se necessario, ripartito sull’impalcatura;

- Verificare che le imboccature di scarico non consentano la caduta accidentale delle persone;

- Delimitare l’area di scarico se accessibile.

DURANTE L’USO:

- Non scaricare materiali di dimensioni eccessive;

- Inumidire il materiale prima di scaricarlo.

DOPO L’USO:

- Segnalare l’operazione di sgombero macerie dal piano di raccolta vietando momentaneamente l’utilizzo del canale;

- Verificare e segnalare l’eventuale presenza di danneggiamenti del canale e dei relativi supporti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Guanti