CANNELLO OSSIACETILENICO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Calore, fiamme

- Radiazioni non ionizzanti

- Rumore

- Fumi

- Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi;

- Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;

- Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;

- Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m;

- Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri;

- In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione.

DURANTE L’USO:

- Trasportare le bombole con l’apposito carrello;

- Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;

- Non lasciare le bombole esposte ad eccessivo irraggiamento solare o ad altre fonti di calore;

- Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas;

- Tenere un estintore sul posto di lavoro;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas;

- Riporre le bombole nel deposito di cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Grembiule da saldatore

- Indumenti protettivi