TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICO A DISCO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

- Getti, schizzi

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici;

- Verificare l’efficienza della lama di protezione del disco;

- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie);

- Verificare il funzionamento dell’interruttore;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DURANTE L’USO:

- Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiali di scarto;

- Controllare il livello dell’acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro;

- Utilizzare il carrello portapezzi;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale ed in particolare della vaschetta;

- Eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Maschera per la protezione delle vie respiratorie

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi