MARTINETTO IDRAULICO A MANO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Cesoiamento, stritolamento

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Verificare la stabilità dell’apparecchio;

- Verificare il funzionamento del dispositivo contro la discesa accidentale del carico.

- DURANTE L’USO:

- Verificare il punto di applicazione del martinetto sotto il carico;

- Tenere le mani distanti dall’apparecchio e da sotto il carico;

- Verificare la stabilità del carico durante il sollevamento;

- Stabilizzare il carico con appositi cavalletti.

DOPO L’USO:

- Scaricare completamente il martinetto e lasciare la valvola aperta;

- Segnalare eventuali perdite d’olio o anomalie.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza.

- Guanti.