AUTOGRÙ A PORTALE

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)

- Rumore

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell’uso:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Controllare le superfici di percorrenza e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare la completa visibilità dal posto di manovra;

- Verificare l’efficienza dei comandi;

- Verificare che la macchina, sia durante le operazioni di carico e scarico sia durante la traslazione dei carichi, lasci lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

Durante l’uso:

- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;

- Preavvisare l’inizio delle manovre ed il transito in corrispondenza di posti di lavoro o di passaggio con apposita segnalazione acustica;

- Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;

- Illuminare a sufficienza le zone di lavoro e di transito nel caso di lavoro serale o notturno;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione;

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.

Dopo l’uso:

- Non lasciare nessun carico sospeso;

- Posizionare correttamente la macchina bloccando gli organi di manovra in posizione di riposo ed azionando il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;

- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi