TRATTORE CON RADIPRATO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Calore, fiamme

- Rumore

- Cesoiamento, stritolamento (anche per ribaltamento)

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Controllare l’efficienza dei comandi e del dispositivo frenante;

- Agganciare correttamente il tagliaerba (radiprato) a motore spento;

- Verificare l’efficienza delle protezioni all’organo lavoratore;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

DURANTE L’USO:

- Segnalare l’operatività del trattore col girofaro;

- Tenere chiusi gli sportelli della cabina;

- Allontanare dall’area di lavoro il personale a terra o estranei;

- Svuotare il contenitore dell’erba tagliata a presa disinserita;

- Tenere chiusi gli sportelli (carter) di protezione;

- Prima di abbandonare il mezzo disinserire la presa di forza e spegnere il motore;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

DOPO L’USO:

- Azionare il freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;

- Segnalare eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Copricapo

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi