SEGHETTO ALTERNATIVO

- RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Punture, tagli, abrasioni

- Vibrazioni

- Elettrici

- Rumore

- Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);

- Verificare il corretto fissaggio della lama;

- Verificare che la lama sia idonea ed integra;

- Verificare l’efficienza dell’interruttore;

- Verificare l’integrità del cavo e della spina;

- Verificare l’efficienza e l’integrità del carter di protezione della lama.

DURANTE L’USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Regolare il carter di protezione;

- Non tagliare spessori superiori a quelli riportati dal costruttore;

- Utilizzare lame idonee al materiale da tagliare;

- Durante le pause di lavoro o per la sostituzione della lama, scollegare elettricamente l’utensile;

- Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.

DOPO L’USO:

- Scollegare elettricamente l’utensile;

- Controllare l’integrità del cavo e della spina;

- Pulire l’utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi