GRUPPO ELETTROGENO CON FARI

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Calore, fiamme

- Elettrici

- Rumore

- Gas, vapori

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

# MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’USO:

- Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;

- Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno;

- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro;

- Verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione;

- Verificare l’efficienza della strumentazione;

- Fissare efficacemente il gruppo fari;

- Verificare l’efficienza degli interruttori di comando e dei fari;

- Verificare l’integrità dei cavi di alimentazione dei fari.

DURANTE L’USO:

- Non aprire o rimuovere gli sportelli;

- Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma;

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- Non sostituire lampade con il motore in funzione;

- Non orientare i fari durante il funzionamento;

- Segnalare tempestivamente gravi anomalie.

DOPO L’USO:

- Staccare l’interruttore e spegnere il motore;

- Durante gli spostamenti abbassare il gruppo fari;

- Sostituire le lampade abbassando il gruppo fari ed a motore spento;

- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie;

- Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Otoprotettori

- Guanti

- Indumenti protettivi