RETI ANTICADUTA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto (durante l’installazione)

- Punture, tagli, abrasioni

- Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Le reti di sicurezza possono essere impiegate nei lavori di montaggio di costruzioni prefabbricate, di carpenteria metallica, di coperture in genere ed in altri casi particolari per la protezione contro i rischi di caduta dall’alto;

- Le reti possono essere posizionate all’interno e all’esterno dell’opera in corso di realizzazione; la loro messa in opera necessita di uno studio dell’ancoraggio, apposito per ogni caso particolare;

- Lo studio dell’ancoraggio deve essere eseguito con la più grande cura e ciascun elemento o dispositivo d’ancoraggio, cavo, telaio etc. deve essere calcolato nelle condizioni più sfavorevoli d’impiego;

- La loro messa in opera deve essere relativamente facile e permettere una protezione efficace;

- Verificare l’assenza di ostacoli sotto la rete che possano comprometterne l’efficacia;

- Prevedere e mettere in opera i dispositivi di ancoraggio delle reti al momento della costruzione della carpenteria;

- Trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado;

- Prevedere e mettere in opera al momento della costruzione della carpenteria gli eventuali dispositivi d’ancoraggio necessari al collegamento del dispositivo di protezione individuale del personale incaricato della installazione delle reti.

DURANTE L’USO:

- Ricercare metodi per ridurre al massimo il rischio di caduta degli installatori durante la messa in opera delle reti (ad esempio con utilizzo di gru o altri apparecchi di sollevamento per il posizionamento delle reti);

- Posare le reti il più vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre l’altezza di caduta;

- Sorvegliare la corretta regolazione della tensione della rete;

- Tenere in conto, al momento della progettazione e costruzione della carpenteria, degli sforzi esercitati dalla rete sulla stessa e di quelli esercitati dagli apparecchi ed attrezzature di sollevamento;

- Evitare i vuoti sul perimetro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in caso di caduta;

- Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse vengano eseguiti lavori di saldatura o taglio con fiamma ossidrica o saldatura con arco voltaico;

- Verificare periodicamente lo stato delle reti e dei loro accessori d’ancoraggio;

- Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;

- Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti;

- Spostare le reti a seconda dell’avanzamento della costruzione.

DOPO L’USO:

- Scartare le reti eccessivamente degradate;

- Provvedere alla riparazione delle reti accidentalmente danneggiate;

- Trasportare, movimentare e stoccare le reti e i loro accessori con cura per evitare il loro degrado.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

### Casco

- Calzature di sicurezza.

- Guanti

- Dispositivo di protezione individuale anticaduta