IMPIANTO CENTRALIZZATO ARIA COMPRESSA

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Elettrici

- Getti, schizzi

- MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Verificare l’efficienza delle protezioni agli organi in movimento;

- Accertare l’assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore;

- Verificare l’efficienza del manometro e del limitatore di pressione;

- Verificare le connessioni fra i vari elementi dell’impianto, il funzionamento delle valvole a sfera e degli innesti (prese d’aria).

DURANTE L’USO:

- Verificare il corretto collegamento degli utensili alla presa d’aria e dei dispositivi di trattenuta (funi o catene) delle culotte prima di azionare la valvola a sfera di alimentazione;

- Non orientare mai getti d’aria verso le persone.

- DOPO L’USO:

- Interrompere l’alimentazione agendo sulla valvola a sfera della relativa presa d’aria;

- Successivamente scaricare l’aria dagli utensili e scollegarli dall’impianto;

- Verificare e pulire periodicamente i filtri in entrata ed in uscita del compressore;

- Svuotare periodicamente l’impianto;

- Segnalare eventuali anomalie.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Calzature di sicurezza

- Occhiali

- Otoprotettori

- Guanti