PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Cadute dall’alto

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Elettrici

- Cesoiamento, stritolamento

- Caduta materiale dall’alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- PRIMA DELL’USO:

- Verificare la distanza da eventuali linee elettriche aeree;

- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile;

- Verificare la stabilità delle basi di appoggio;

- Verificare la presenza dei parapetti sui lati verso il vuoto;

- Verificare la presenza delle protezioni alle cremagliere;

- Verificare il funzionamento dei comandi, del segnalatore acustico e del pulsante di emergenza;

- Verificare l’ancoraggio dei tralicci alla parete dell’edificio;

- Verificare il funzionamento dei limitatori di corsa;

- Delimitare l’area operativa;

- Proteggere i luoghi di transito esposti alla caduta di materiale applicando apposite reti al parapetto e/o approntando impalcati di protezione.

DURANTE L’USO:

- Non sovraccaricare l’impalcato;

- Utilizzare l’imbracatura di sicurezza per ampliare o ridurre l’impalcato;

- Prima di movimentare il ponte comunicare la manovra e verificare l’assenza di ostacoli;

- Verificare costantemente, durante i movimenti, l’orizzontalità del ponteggio;

- Non installare apparecchi di sollevamento;

- Non aggiungere sovrastrutture al ponteggio;

- Non salire o scendere lungo i tralicci;

- Per le evacuazioni di emergenza utilizzare l’imbracatura ed il dispositivo anticaduta in dotazione;

- Segnalare tempestivamente eventuali guasti.

DOPO L’USO:

- Riportare a terra il ponteggio;

- Scollegare elettricamente il ponteggio;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le indicazioni del libretto;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Casco

- Calzature di sicurezza

- Guanti

- Dispositivi di protezione individuale anticaduta